Агрегат ветроэлектрический 
унифицированный модернизированный
АВЭУ6-4М
Ветроагрегат предназначен для преобразования энергии ветра в электрическую и может использоваться в качестве источника негарантированного электропитания в составе энергетических установок различного назначения. 
Экономически целесообразно использовать ветроагрегат в районах со среднегодовыми значениями скорости ветра 6м/с и более.
Эксплуатация ветроагрегата не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
По устойчивости к воздействию климатических факторов ветроагрегат удовлетворяет техническим требованиям ГОСТ 15150-69 на изделие первой категории исполнения У.
В рабочем состоянии выдерживает без разрушений мгновенные порывы ветра до 50м/с.
Простота конструкции позволяет осуществить монтаж и пуско-наладочные работы силами Заказчика.
Технические характеристики

| № | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генератор - Тип - Номинальная мощность, кВт - Скорость ветра для достижения номинальной мощности, м/с * - Номинальное напряжение, В - Число фаз - Номинальная частота тока, Гц | СГВМ-4 4 9,0 400/230 3 50 |
| 2 | Ветроколесо - Диаметр, м - Число лопастей, шт. - Номинальная частота вращения, об./мин. - Скорость ветра для достижения номинальной частоты вращения, м/с - Регулировка частоты вращения ветроколеса - Система ориентации ветроколеса на ветер | 6,6 2 230 6,5 Центробежно-аэродинамич. поворот лопастей Виндрозный механизм |
| 3 | Мачта - Высота, м - Тип | 9,6 Металлическая, трубчатая |
| 4 | Диапазон рабочих скоростей ветра, м/с | 4,5 – 40 |
| 5 | Масса ветроагрегата (без фундамента), кг | 1100 |

* При использовании ветроагрегата при скоростях ветра ниже расчетной (9м/с) рекомендуется пользоваться таблицей:

| № | Скорость ветра | Мощность, отдаваемая в нагрузку, Вт | Частота тока, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 850 | 33 |
| 2 | 5,5 | 1500 | 40 |
| 3 | 6,5 | 2350 | 43 |
| 4 | 7,0 | 3150 | 45 |