Ветроэлектростанция Сан –5,0

Максимальная выходная мощность 5.0 кВт

Вырабатывает 450 – 1600 кВтч / месяц

| 1 | Название установки | «Сан-5» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Краткое описание, назначение и направления использования | Предназначена для основного или резервного питания различного электрооборудования стабилизированным напряжением 220В/50Гц при работе в автономном режиме с аккумуляторными батареями любого типа. Направления использования: электрообеспечение удаленных стационарных потребителей (метеостанции, системы связи, вахтовые поселки и т.п.) |
| 3 | Конструкция и особенности эксплуатации | Прямой привод генератора от ветроколеса, фиксированный шаг лопастей. |
| 4 | Выработка в кВтч/месяц | 400-3600 при среднегодовой скорости ветра 4-12 м/с |
| 5 | Комплектация и условия поставки | Стандартная комплектация: - Генератор 48 В / 5000 Вт; - Суппорт генератора, хвост; - Лопасти 3шт.; - Обтекатель; - 12-ти метровая мачта с растяжками и фундаментными закладными; - зарядное устройство 48 В / 5 кВт; - аккумуляторные батареи 6-ст190 – 14 шт., - инвертор (U вх. 48 В; U вых. 220 В, 5,0 кВт); - кабель; - комплект мелких изделий для сборки и электромонтажа. Условия поставки: - предоплата – 70%; - срок – от 2 недель до 1,5 месяцев. |
| 6 | Серийность производства | Мелкосерийное |
| 7 | Основные технические параметры: |  |
|  | - Мощность генератора, кВт | Номинальная - 5,0, максимальная – 5,7 |
|  | - Тип генератора | Синхронный |
|  | - Выходное напряжение, В | Однофазное, 220 |
|  | - Рабочий диапазон скоростей ветра, м/с | 3,5-17 |
|  | - Буревая скорость ветра, м/с | 55 |
|  | - Расчетная скорость ветра при номинальной мощности, м/с | 12 |
|  | - Система ориентации | Пассивная, с хвостовой лопаткой |
|  | - Диаметр ветроколеса, м | 5,0 |
|  | - Высота мачты, м | 12-24 (в стандартном комплекте – 12м) |
|  | - Число лопастей | 3 |
|  | - Частота вращения, об/мин | 350 |
|  | - Срок службы, лет | Для ветроголовки – 20 |
|  | - Число часов работы на отказ | - |
|  | - Масса, кг | Ветроголовки – 150кг, всей установки – зависит от высоты и типа мачты |
|  | - Климатические условия | Температура от –40 до +60 град. С |
| 8 | Характеристика зависимости мощности от скорости ветра | До 12 м/с – зависимость кубическая При 12м/c – 5,0кВт При 17м/с – 5,7 кВт |
| 9 | Шумовая характеристика | 50Дб на удалении 50м при номинальном режиме работы |

Стоимость элементов ветроэлектростанции

| № | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАЧТА L= 12м Фундаментные закладные Топ-секция Секция 3м Основание | Компл. 1 шт. 4 шт. 1 шт |
| 2 | РАСТЯЖКИ (металлический трос оцинкованный D=8мм) | 104 м |
| 3 | КРЕПЕЖ для растяжек (оцинкованный) Талреп Скоба Коуш Зажим канатный | Компл. 8 шт. 8 шт. 16 шт. 48 шт. |
| 4 | КАБЕЛЬ КГ 3*25 (на мачту) | 15 м |
| 5 | ГЕНЕРАТОР 5000 Вт | 1 шт. |
| 6 | СУППОРТ ГЕНЕРАТОРА, ХВОСТ, СТУПИЦА | Компл. |
| 7 | ЛОПАСТИ с крестовиной | 3 шт. |
| 8 | ОБТЕКАТЕЛЬ | Компл. |
| 9 | ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 1 шт. |
|  | ВСЕГО | - |
| *Для получения на выходе ветроэлектростанции напряжения стандартного качества 220В/50Гц необходимо включить в комплект аккумуляторные батареи и инвертор |  |  |